| ICS | 13.020.10 |
| --- | --- |
| CCS | Z04 |

中国快递协会团体标准

T/XXX XXXX—2023

基于项目的温室气体减排量评估技术规范 快递包装箱在快递末端网点的回收和再利用

Technical specification at the project level for assessment of greenhouse gas emission reductions—the recycling and reusing of packing box for express service at terminal express service site

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国快递协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本原则和总体要求	2

5 评估程序	3

6 情景确定及温室气体源识别	4

7 减排量计算	5

8 数据的监测与获取	6

9 数据质量管理	6

10 减排量评估报告编制	6

参考文献	13

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国快递协会提出。

本文件由XXX归口。

本文件技术审查单位：××××

本文件起草单位：××××

本文件主要起草人：

基于项目的温室气体减排量评估技术规范

快递包装箱在快递末端网点的回收和再利用

  - 范围

本文件规定了快递包装箱在快递末端网点的回收和再利用项目温室气体减排量评估的术语和定义、基本原则和总体要求、评估程序、情景确认及温室气体排放源识别、减排量计算、数据的监测与获取、数据质量管理，以及减排量评估报告编制等。

本文件适用于快递服务组织评估已稳定运行并有快递包装箱回收行为发生的快递末端网点进行快递包装箱回收和再利用项目产生的温室气体减排量。在满足快递末端网点能实现收件人前往该场所取件并在签收后可将快递包装箱留下，且该场所可以使用收件人留下的快递包装箱对收寄的快件进行封装时，个人开办的快递末端网点同样适用。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 33760 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求

YZ/T 0135-2014 快递业温室气体排放测量方法

YZ/T 0137-2015 快递营业场所设计基本要求

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

快递服务组织 express services organization

在中国境内依法注册的，提供快递服务的企业及加盟企业、代理企业。

注：快递服务组织包括快递企业和邮政企业提供快递服务的机构。

[来源：GB/T 27917.1-2011，2.2]

快递末端网点 terminal express service site

快递服务组织用于提供快件收寄、投递及其他相关末端服务的场所。

[来源：YZ/T 0137-2015，3.1，有修改]。

快递包装箱 packing box for express service

以瓦楞纸板为主要原料，经模切、压痕、印刷等加工后，制成的可在寄递过程中装载快件的箱式封装用品。

[来源：GB/T 16606.2-2018，3.1]

快件 express items

快递服务组织依法收寄并封装完好的信件和包裹等寄递物品的统称。

[来源：YZ/T 0128-2007，定义2.2.1]。

收寄件量 the number of picking up express items

快递末端网点完成快件接收过程的快件的件数。

[来源：YZ/T 0128-2007，2.3.1，有修改]。

自取件量 the number of express items by self pick-up

快件到达约定快递末端网点后,由收件人自行提取的快件的件数。

[来源：GB/T 27917.1-2011,4.1.2.3，有修改]。

温室气体 greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的红外辐射的气态成分。

注：快递服务组织温室气体排放主要包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）。

[来源：YZ/T 0135-2014,3.2]

基准线情景 baseline scenario

用来提供参照的，在不实施项目的情境下可能发生的假定情景。

[来源：GB/T 33760-2017，3.4]

温室气体减排量 greenhouse gas emission reduction

经计算得到的一定时期内项目所产生的温室气体排放量与基准线情景的排放量相比较的减少量。

[来源：GB/T 33760-2017，3.5]

  - 基本原则和总体要求

    - 基本原则

      - 相关性

- 选择与评估快递包装箱在快递末端网点回收和再利用项目所产生的温室气体排放相关的温室气体排放源、数据和方法。

      - 完整性

- 包括适应目标用户需求的所有相关的温室气体排放。

      - 一致性

- 能够对有关温室气体信息进行有意义的比较。

注：采用相同的准则和程序，定期（如间隔一年的时间）进行两次减排量评估，两次的结果可以进行比较，可称之为有意义的比较。

      - 准确性

- 尽可能在可行的范围内减少不确定性。

      - 透明性

- 在满足国家政策、商业秘密要求的前提下，发布充分适用的温室气体信息，使目标用户能够做出合理的决策。

- 注：为了满足透明性原则，通常要求但不限于：

- 对选择基准线情景和项目情景所依据的原则和相关内容进行解释和说明，并形成文件；

- 对评估程序、评估方法、排放因子、活动数据等的选择进行解释和说明，并形成文件。

      - 保守性

- 使用保守的假设、数值和程序，以确保不高估温室气体的减排和清除增加。

    - 总体要求

快递包装箱在快递末端网点的回收和再利用项目总体要求如下：

a）应完整识别快递包装箱在快递末端网点的回收和再利用项目涉及的生命周期阶段，包括快递包装箱的原材料获取、快递包装箱产品的生产过程、快递包装箱产品的运输以及快递包装箱的废弃物处置过程；

b）对于已实施快递包装箱在快递末端网点的回收和再利用项目的报告主体，应在项目稳定实施过程中对温室气体减排量进行评估；

c）评估项目的室气体减排量时应建立相关评估准则,包括但不限于：项目边界的确定、温室气体源的识别、数据获取、减排量计算、数据监测、数据质量管理等方面所依据的原则和相关内容。

  - 评估程序

快递包装箱在快递末端网点的回收和再利用项目温室气体减排量的评估程序如下：

a）情景确定及温室气体源识别；

b）减排量计算；

c）数据的监测与获取；

d）数据质量管理；

e）减排量评估报告编制；

评估程序如图1所示。

图1 快递包装箱在快递末端网点的回收和再利用项目温室气体减排量评估程序图

  - 情景确定及温室气体源识别

    - 项目边界的确定

- 报告主体在进行减排量核算与报告时应先确定项目的核算周期。

- 项目边界应包括与项目有关的和实施本项目的组织、设备或设施等，包括存在快递包装箱回收和再利用的快递末端网点、快递末端网点设置的快递包装物回收设施设备、拆解快递包装的区域和工具以及快递末端网点所属的快递服务组织等。

    - 项目情景和基准线情景的确定

- 本项目包含两种情景，情景一是快递包装箱再利用，情景二是快递包装箱回收。

- 两种情景下对应的项目情景和基准线情景分别如下表所示：

表1 项目情景和基准线情景

| - 情景 |  | - 基准线情景 | - 项目情景 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 情景一 | - 快递包装箱再利用 | - 快递末端网点使用全新的快递包装箱进行收寄快件的封装 | - 快递末端网点使用回收的快递包装箱进行收寄快件的封装 | - 避免了新快递包装箱原材料获取与产品生产过程 |
| - 情景二 | - 快递包装箱回收 | - 快递末端网点没有对快递包装箱进行集中回收处理 | - 快递末端网点对快递包装箱进行集中回收处理 | - 提高了快递包装箱的回收率，减少了快递包装箱作为废弃物处置的量 |

    - 项目情景和基准线情境下温室气体源和温室气体种类的识别

从全生命周期的角度对两种情景下温室气体源和温室气体种类分析如下：

表2 项目边界内包括或不包括的温室气体排放过程

| 情景 |  | 生命周期阶段 | 是否包括 | 原因/解释 | 温室气体源 | 温室气体种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 快递包装箱再利用 | 基准线情景 | 原材料获取与产品生产 | 是 | 主要基准线排放过程 | 物料、能源消耗排放 | CO2、CH4、N2O |
|  |  | 原材料运输 | 否 | 简化排除，保守性 | / | / |
|  |  | 产品运输 | 否 | 简化排除，保守性 | / | / |
|  |  | 废弃物处置 | 是 | 主要基准线排放过程 | 能源消耗排放 | CO2、CH4、N2O |
|  | 项目情景 | 原材料获取与产品生产 | 否 | 不涉及 | / | / |
|  |  | 原材料运输 | 否 | 不涉及 | / | / |
|  |  | 产品运输 | 否 | 不涉及 | / | / |
|  |  | 废弃物处置 | 是 | 主要项目排放过程，与基准线一致 | 能源消耗排放 | CO2、CH4、N2O |
| 快递包装箱回收 | 基准线情景 | 原材料获取与产品生产 | 是 | 主要基准线排放过程 | 物料、能源消耗排放 | CO2、CH4、N2O |
|  |  | 原材料运输 | 否 | 与项目情景一致，简化排除 | / | / |
|  |  | 产品运输 | 否 | 与项目情景一致，简化排除 | / | / |
|  |  | 废弃物处置 | 是 | 主要基准线排放过程 | 能源消耗排放 | CO2、CH4、N2O |
|  | 项目情景 | 原材料获取与产品生产 | 是 | 主要项目排放过程，与基准线一致 | 物料、能源消耗排放 | CO2、CH4、N2O |
|  |  | 原材料运输 | 否 | 与基准线一致，简化排除 | / | / |
|  |  | 产品运输 | 否 | 与基准线一致，简化排除 | / | / |
|  |  | 废弃物处置 | 否 | 不涉及 | / | / |

- 经上表中的对比分析和简化处理，两种情景在项目情景中均不涉及排放源的核算，在基线情境下涉及核算的排放源分别为：

情景一：快递包装箱在原材料获取与产品生产过程中消耗的物料和能源；

情景二：未被回收处理的快递包装箱作为废弃物处置过程中消耗的能源。

  - 减排量计算

    - 项目减排量计算

- 快递包装箱在快递末端网点回收和再利用项目的减排量等于对应情景下减排量的加和所计算的值，按式（1）进行计算：

ERy = ERy,h + ERy,l	（1）

式中：

| ERy,h | —— | 快递末端网点快递包装箱回收情景下y年的减排量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）； |
| --- | --- | --- |
| ERy,l | —— | 快递末端网点快递包装箱再利用情景下y年的减排量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）。 |

- 快递末端网点快递包装箱回收和再利用情景下的减排量分别等于对应情境下基准线排放量减去项目排放量所计算的值，按式（2）、（3）进行计算：

ERy,h = BEy,h - PEy,h	（2）

ERy,l = BEy.l - PEy,l	（3）

式中：

| BEy,h | —— | 快递末端网点快递包装箱回收情景下y年的基准线排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）； |
| --- | --- | --- |
| PEy,h | —— | 快递末端网点快递包装箱回收情景下y年的项目排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）； |
| ERy,l | —— | 快递末端网点快递包装箱再利用情景下y年的基准线排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）； |
| PEy,l | —— | 快递末端网点快递包装箱再利用情景下y年的项目排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）。 |

    - 基准线排放量计算

      - 快递包装箱再利用基准线排放量计算

快递末端网点快递包装箱再利用情景的基准线排放简化后仅包括使用原材料生产新包装箱消耗的资源能源而导致的温室气体排放，具体按式（4）进行计算：

BEy,l = My,l × EF快递包装箱 / 1000	（4）

式中：

| BEy,l | —— | 快递末端网点快递包装箱再利用情景下y年的基准线排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）； |
| --- | --- | --- |
| My,l | —— | 快递末端网点y年再利用的快递包装箱的总重量，单位为千克（kg）； |
| EF快递包装箱 | —— | 快递包装箱的排放因子，单位千克二氧化碳当量/千克（kgCO2e/kg）。 |

      - 快递包装箱回收基准线排放量计算

- 快递末端网点快递包装箱回收情景的基准线排放简化后仅包括未被回收处理的快递包装箱作为废弃物处置而导致的温室气体排放，具体按式（5）进行计算：

BEy,h = My,h × （1-Lh） × EF废弃物处置 / 1000	（5）

式中：

| BEy,h | —— | 快递末端网点快递包装箱回收情景下y年的基准线排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）； |
| --- | --- | --- |
| My,h | —— | 快递末端网点y年回收的快递包装箱的总重量，单位为千克（kg）； |
| Lh | —— | 快递包装箱的回收率； |
| EF废弃物处置 | —— | 快递包装箱作为废弃物处置的排放因子，单位为千克二氧化碳当量/千克（kgCO2e/kg）。 |

    - 项目排放量计算

经简化处理后两种情境的项目排放量均为0，即ERy,h = 0，ERy,l = 0。

  - 数据的监测与获取

    - 再利用的快递包装箱的总重量

再利用的快递包装箱的总重量应根据快递末端网点在统计期内实际测量值来确定。快递末端网点再利用的快递包装箱的总重量是统计期内所有被再利用的快递包装箱的重量的加和。具体监测参数可参考附录C。

无实测时采用本规范附录A表A.1规定的计算方式进行计算。

    - 回收的快递包装箱的总重量

回收的快递包装箱的总重量应根据快递末端网点在统计期内实际测量值来确定。快递末端网点回收的快递包装箱的总重量是统计期内快递末端网点回收的快递包装箱重量的加和，不包含被再利用的快递包装箱的重量。具体监测参数可参考附录C。

无实测时采用本规范附录A表A.2规定的计算方式进行计算。

  - 数据质量管理

报告主体应对与项目情景和基准线情景相关的数据和信息进行管理，加强温室气体减排量数据质量管理工作，包括但不限于：

a）建立快递包装箱在快递末端网点回收和再利用项目核算和报告的规章制度，包括负责人员、工作流程和内容、工作周期和时间节点等；制定专职人员负责回收和再利用快递包装的相关活动数据以及减排量核算和报告工作；

b）建立并保持一个完整的快递包装箱在快递末端网点的回收和再利用项目运行管理制度，保证项目和减排量核算工作稳定运行；

c）建立在线平台，掌握快递包装箱在快递末端网点的回收和再利用信息；

d）对活动数据准确性进行常规检查，定期对计量器具和相关检测设备进行维护管理，并记录存档；

e）定期对温室气体排放数据进行验证，对可能产生的数据误差风险进行识别，并提出相应的解决方案；

f）进行不确定性评估；

g）排放因子应采用国家公布的或主管部门认可的相关数据。

  - 减排量评估报告编制

    - 报告主体基本情况

报告主体基本信息应包括企业名称、项目名称、核算与报告周期、统一社会信用代码、法定代表人、核算报告负责人和联系人、快递末端网点地域、快递末端网点类型等。

    - 项目情景和基准线线情景确定

报告主体应按照要求进行项目情景和基准线情景的识别。

    - 项目情景和基准线线情景温室气体源确定

报告主体应按照要求识别项目与基准线情景下排放源，并说明排放温室气体种类。

    - 温室气体减排量计算

报告主体应以快递包装箱在快递末端网点的回收和再利用项目的固定周期为核算和报告周期，对两种情境在核算和报告周期内的减排量（以tCO2e计）进行计算，汇总得到核算和报告周期内的快递包装箱在快递末端网点的回收和再利用项目减排量。

    - 活动数据及来源

报告主体应报告快递包装箱在快递末端网点的回收和再利用项目下与减排量核算相关所有活动数据，并说明其来源。

    - 排放因子数据及来源

报告主体应报告与减排量核算相关的排放因子，并说明其来源。

    - 核算工作质量管理

报告主体应根据监测计划的要求对项目和基准线情景的温室气体气体排放量相关数据和信息（即温室气体信息体系）进行监测，并说明核算数据与监测计划的一致性。

- 附录A
（规范性）
计算公式

A.1快递末端网点再利用的快递包装箱的总重量

再利用的快递包装箱的总重量是统计期内再利用的快递包装箱的平均重量与其数量的乘积，采用公式（A.1）计算。

My,l = Mf,av × Sy,l	（A.1）

式中：

| Ml,av | —— | 快递末端网点再利用的快递包装箱的平均重量，单位为千克（kg）； |
| --- | --- | --- |
| Sy,l | —— | 快递末端网点y年被再利用的快递包装箱的数量，单位为个； |

其中，再利用的快递包装箱的平均重量参考附录B表B.2取默认值；再利用的快递包装箱的数量应优先采用实测值，若无实测，采用公式（A.2）计算。

Sy,l= Sy,j × Ll/j	（A.2）

式中：

| Sy,j | —— | 快递末端网点y年的收寄件量，单位为单； |
| --- | --- | --- |
| Ll/j | —— | 快递末端网点使用回收的快递包装箱封装的收寄件量占该末端网点总收寄件量的比例。 |

其中，快递末端网点的收寄件量通过统计期内快递末端网点每天的收寄件量累加所得；使用回收快递包装箱封装的收寄件量占末端网点总收寄件量的比例参考附录B表B.2中对应类型快递末端网点取默认值，其他类型快递末端网点参考社区快递末端网点取值。

A.2快递末端网点回收的快递包装箱的总重量

回收的快递包装箱的总重量是统计期内快递末端网点所有回收快递包装箱的总重量减去再利用的快递包装箱的总重量，采用公式（A.3）计算。

My,h = My,sh - My,l	（A.3）

式中：

| My,sh | —— | 快递末端网点y年所有回收快递包装箱的总重量，单位为千克（kg）。 |
| --- | --- | --- |

所有回收快递包装箱总重量是回收的快递包装箱的平均重量与统计期内所有回收的快递包装箱的数量的乘积，采用公式（A.4）计算。

My,sh = My,sh,av × Sy,sh	（A.4）

式中：

| Msh,av | —— | 快递末端网点所有回收快递包装箱的平均重量，单位为千克（kg）； |
| --- | --- | --- |
| Sy,sh | —— | 快递末端网点y年所有回收纸箱的数量，单位为个。 |

其中，所有回收的快递包装箱的平均重量参考附录B表B.2中对应类型快递末端网点取默认值，其他类型快递末端网点参考社区快递末端网点取值；所有回收的快递包装箱的数量应优选采用实测值，若无实测，采用公式（A.5）计算。

Sy,sh = Sy,z × Lsh/z	（A.5）

式中：

| Sy,z | —— | y年快递末端网点的自取件量，单位为单； |
| --- | --- | --- |
| Lsh/z | —— | 快递末端网点所有回收的快递包装箱的数量占对应统计期内自取件量的比例。 |

其中，所有回收的快递包装箱数量占自取件量的比例参考附录B表B.2中对应类型快递末端网点取默认值，其他类型快递末端网点参考社区快递末端网点取值。

- 附录B
（资料性）
相关参数

B.1相关参数缺省值。

表B.1 相关参数缺省值

| 排放因子/参数 | 描述 | 单位 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| EF废弃物处置 | 废弃物处置排放因子 | kgCO2e/kg | 0.28325a |
| EF快递包装箱 | 快递包装箱排放因子 | kgCO2e/kg | 1.137b |
| Lh | 快递包装箱的回收率 | — | 85%c |
| EF废纸填埋 | 废纸填埋排放因子 | kgCO2e/kg | 1.160d |
| EF废纸焚烧 | 废纸焚烧排放因子 | kgCO2e/kg | 0.05513e |
| Lf | 城市生活垃圾焚烧比例 | — | 72.55%f |
| Lt | 城市生活垃圾填埋比例 | — | 20.97%g |
| 注：a数据取值来源为根据废纸填埋和废纸焚烧的排放因子以及城市生活垃圾焚烧和填埋处理的比例加权计算所得； b数据取值来源为YZ/T 0135-2014《快递业温室气体排放测量方法》； c数据取值来源为《中国快递包装废弃物产生特征与管理现状 研究报告》； d数据取值来源为《ecoinvent 3.9.1 Dataset Documentation》； e数据取值来源为《US EPA 2022 ghg-emission-factors-hub》； f数据取值来源为《中国统计年鉴2022》； g数据取值来源为《中国统计年鉴2022》。 |  |  |  |

B.2相关参数经验值。

表B.2 相关参数经验值

| 快递末端网点类型 | 参数 | 描述 | 单位 | 经验值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园快递末端网点 | Mf,av | 再利用快递包装箱的平均重量 | 千克 | 0.129 |
|  | Ll/j | 再利用快递包装箱数量占收寄件量的比例 | / | 28% |
|  | Msh,av | 所有回收纸箱的平均重量 | 千克 | 0.108 |
|  | Lsh/z | 所有回收纸箱数量占自取件量的比例 | / | 7% |
| 社区快递末端网点 | Mf,av | 再利用快递包装箱的平均重量 | 千克 | 0.148 |
|  | Ll/j | 再利用快递包装箱数量占收寄件量的比例 | / | 28% |
|  | Msh,av | 所有回收快递包装箱的平均重量 | 千克 | 0.092 |
|  | Lsh/z | 所有回收快递包装箱占自取件量的比例 | / | 7% |
| 注：本文件提及的快递末端网点根据其设立的区域性质，将快递末端网点划分为两种类型，社区快递末端网点和校园快递末端网点，其他类型快递末端网点可参考社区快递末端网点计算。 |  |  |  |  |

- 附录C
（资料性）
监测参数示例

表C 监测参数列表

表C给出监测计划相关监测参数的示例

表C 监测参数列表

| 编号 | 参数 | 描述 | 单位 | 监测/记录频率 | 监测方法和程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | My,l | y年再利用快递包装箱的总重量 | 千克 | 每个快递包装箱被再利用时监测，每天记录，每月汇总 | 直接秤量并记录重量 |
| 2 | Sy,l | y年再利用快递包装箱的数量 | 个 | 每个快递包装箱被再利用时监测，每天记录，每月汇总 | 现场记录 |
| 3 | My,sh | y年所有回收快递包装箱的总重量 | 千克 | 每个快递包装箱回收时监测，每天记录，每月汇总 | 直接秤量并记录重量 |
| 4 | Sy,sh | y年所有回收快递包装箱的数量 | 个 | 每个快递包装箱回收时监测，每天记录，每月汇总 | 现场记录 |
| 5 | Sy,j | y年快递末端网点的收寄件量 | 单 | 实时监测，每月汇总 | 系统记录 |
| 6 | Sy,z | y年快递末端网点的自取件量 | 单 | 实时监测，每月汇总 | 系统记录 |

- 附录D
（资料性）快递包装箱在快递末端网点的回收和再利用项目温室气体减排量评估报告模板

表D 快递包装箱在快递末端网点的回收和再利用项目温室气体减排量评估报告（模板）

表D给出了快递包装箱在快递末端网点的回收和再利用项目温室气体减排量评估报告模板。

表D 快递包装箱在快递末端网点的回收和再利用项目温室气体减排量评估报告（模板）

| 快递包装箱在快递末端网点的回收和再利用项目温室气体减排量评估报告 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 核算与报告周期： | 编制日期： | 企业名称： |
| 根据《温室气体减排量评估技术规范 快递包装箱在快递末端网点的回收和再利用项目》，本报告主体核算了（核算与报告周期）温室气体减排量，并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下： |  |  |
| 一、报告主体基本情况 |  |  |
| 二、项目情景和基准线情景确定 |  |  |
| 三、项目情景和基准线情景温室气体排放源确定 |  |  |
| 四、温室气体减排量计算 |  |  |
| 五、活动数据及来源说明 |  |  |
| 六、排放因子数据及来源说明 |  |  |
| 七、核算工作质量管理 |  |  |
| 报告真实、可靠，如报告中的信息与实际情况不符，本企业法人将承担相应的法律责任。 |  |  |
| 企业法人（签字）： 企业主体（公章）: 年 月 日 |  |  |

参考文献

[1]《快递末端网点备案暂行规定》（国邮发〔2018〕60号文件发布）

[2]《国家邮政局办公室关于印发《企业开办服务站经营快递业务许可核定规则（2019年版）》《快递服务站备案办理规则（2019年版）》的通知》（国邮办函〔2019〕297号）

[2]YZ/T 0135 快递业温室气体排放测量方法

[3]YZ/T 0137 快递营业场所设计基本要求